Hálózat passzív elemei

A strukturált kábelezési rendszerek nem csupán az informatikai hálózatok kialakítását teszik lehetővé, hanem egy rendszerben integrálják a hangátviteli, adatátviteli és egyéb (pl. riasztó, tűz- és egyéb jelző) rendszerek igényeit. Ez nemcsak esztétikai előnyt, hanem egyszerűbb kivitelezést, később az új technológiák (pl. VoIP telefonok, hangátvitel) könnyebb bevezetését is szolgálja.

Csatlakozók

A sín topológiájú hálózatok 50 Ohm-os koaxiális kábelt, s ahhoz BNC csatlakozókat alkalmaznak. Ezekkel csökkenő gyakorlati szerepük miatt nem foglalkozunk részletesebben.

BNC csatlakozókészlet

Az RJ45-ös csatlakozók a csavart érpáras kábelezés eszközei. A hálózati csatlakozó kábel készítése kapcsán részletesen is megismerjük.

RJ-45 típusú csatlakozó

Az optikai kábelezés kialakítása speciális szakismereteket és szerszámozottságot igényel. A kétirányú adatátvitelhez duplex kivitelt alkalmazunk.

Optikaikábel-szerelő készlet

Fali aljzatok

A végpontokhoz vezető kábelezés fali aljzatokhoz csatlakozik. Az ilyen aljzatok esetén a színhelyes bekötést a betéten elhelyezett színkódok mutatják. A képen látható típus két színsorrendet tüntet fel. Ennek oka, hogy az EIA/TIA 568A és EIA/TIA 568B szabványok a színjelölés két változatát rögzítik. Bár Európában inkább az A változat az elterjedtebb, ám a Cisco és más vezető hálózatieszköz-gyártó a B típust részesíti előnyben.

Színkódok jelölése

Kábelrendezők, patch panelek

Nagyszámú eszköz összekapcsolásakor, vagy nagyobb fizikai távolságot átfogó hálózatok esetén huzalozási központokat hoznak létre. Ezek közül az egyiket fő elosztó központnak jelöljük ki (MC - main cross-connect), míg a többit közbenső elosztó központnak (ID - intermediate cross-connect) nevezzük. Ezeket gerinckábelek kötik össze.

Ezek a horizontális kábelrendezőkhöz kapcsolódnak, melyek a munkaterületekhez közeli kisebb helyiségekben vagy szekrényekben gyűjtik össze a végponti kapcsolódási helyekről befutó vezetékeket. Ezeket kábelrendező panel vagy betűző tábla fogadja, és toldókábelen vagy átkötésen keresztül csatlakoztatja a szintén itt található aktív hálózati eszközhöz (pl. router, switch stb.). A legnagyobb mennyiségű kábel többnyire ilyen horizontális rendező szekrényben fut össze.

Az UTP toldókábelek készítése

A sodort érpáras kábelben a vezetékek színe kötött. Csatlakoztatásukra az RJ45-ös csatlakozó szolgál.

Az RJ45-ös csatlakozó kialakítása kétféle lehet: UTP kábelekhez a 8 eres, árnyékolt kábelezéshez a 9 eres változatot használjuk.

Szerelt RJ-45-ös csatlakozó

A kábelben futó vezetékpárok színei (páronként összesodorva):

- kék - kék/fehér

- zöld - zöld/fehér

- narancs - narancs/fehér

- barna - barna/fehér

UTP kábel szerkezeti kialakítása

A csatlakozó 1-es pontjának meghatározása látható az alábbi ábrán:

Az RJ-45-ös csatlakozó kiosztása

Felhasználási cél szerint kétféle csatlakozót készíthetünk:

(A) Egyenes kötésű kábel

Egyenes kötésű kábelt használunk a számítógép és egy aktív hálózati eszköz között.

Egyenes kötésű kábel színrendje EIA/TIA 568B szerint

(B) Kereszt kötésű (cross over) kábel

Kereszt kötésű kábelt használunk:

- számítógépek közötti közvetlen kábelkapcsolat kialakítására,

- két aktív (modem, hub, switch stb.) hálózati eszköz összekapcsolására.

Keresztkötésű kábel színrendje EIA/TIA 568B szerint

Mindkét toldókábel készítése során jelentősége van a helyes színsorrend alkalmazásának, hisz a vezetékek, vezetékpárok nem csupán elektromos vezetőként viselkednek, hanem a hosszú együttfutás miatt nagyarányú áthallás és más elektromágneses zavarjel keletkezhet. Ez jelentősen csökkentheti az átviteli sebességet. Megjegyezzük, hogy a 10 Mb/s és 100 Mb/s átvitelre méretezett keresztkötésű kábelek működésük során nem használják a 4, 5, 7 és 8-as eret.

Keresztkötésű kábel színrendje EIA/TIA 568A szerint

Összehasonlítás:

A kábelszereléshez krimpelő fogót használunk.

Krimpelő fogó

A méretre vágott kábel külső szigetelőrétegét mintegy 12 mm hosszban eltávolítjuk (csupaszolás) a fogó megfelelő részét használva. A távtartó biztosítja a helyes hossz kialakítását. Itt a pillanat, amikor a törésgátlókat (megfelelő irányba forgatva) fel kell fűznünk a kábelre.

Kitörésgátló lengő vezetékekhez

Ezt követően a megismert sorrendbe rendezve szétsodorjuk a vezető ereket, ügyelve arra, hogy a legkisebb hosszon oldjuk fel a sodrást. A csatlakozóba csak egyforma hosszúságú vezetékek kerülhetnek, ezért a sorba rendezett vezetékeket vágjuk egyenesre. A megfelelő irányban tartott RJ45-ös csatlakozóba határozottan toljuk be a vezetékeket, ütközésig. A jó kontaktus érdekében fontos, hogy a vezetők elérjék a csatlakozó homlokfalát. A krimpelő fogóba fogott csatlakozót ezt követően roppantsuk rá a kábelre.

A csatlakozás akkor lesz tartós, ha a kábel külső szigetelése beér a szorítófelületek közé. Húzzuk rá a törésgátlót a csatlakozóra.

Az elkészült csatlakozó vezetéket kábelteszter segítségével ellenőrizzük.

Kábelteszter

Már a legegyszerűbb teszterek is észlelik a helytelen bekötést, a szakadásokat, rövidzárakat. Komolyabb készülékek többféle kábelrendszer mérésére alkalmasak, képesek az aktív eszközök azonosítására, a rövidzár, szakadás pontos helyének meghatározására, kábelhosszmérésre, munkahelyek beazonosítására stb.

Kábelek tesztelése