## A vezeték nélküli átvitel jellemzői

A vezeték nélküli közegek rádió- vagy mikrohullámok használatával továbbítják az elektromágneses jeleket, amelyek az adatkommunikáció bináris számjegyeinek felelnek meg.

A vezeték nélküli átvitel biztosítja a legnagyobb mobilitást az összes közegtípus közül, emellett a vezeték nélküli eszközök száma is folyamatosan növekszik. Mostanra a felhasználók leginkább vezeték nélkül csatlakoznak az otthoni és vállalati hálózatokhoz.

A vezeték nélküli átvitel korlátai a következők:

- Lefedettségi terület - A vezeték nélküli adatátviteli technológiák kiválóan működnek szabadtéren. Ugyanakkor az épületekben használt egyes építési anyagok és a helyi földrajzi viszonyok korlátozzák a tényleges lefedettséget.

- Interferencia - A vezeték nélküli átvitel érzékeny az interferenciára, és olyan hétköznapi eszközök is zavarhatják az átvitelt, mint például a vezeték nélküli telefonok, bizonyos fénycsőtípusok, mikrohullámú sütők és más vezeték nélküli eszközök.

- Biztonság - A lefedettségi területen belül nem kell fizikailag a közeghez kapcsolódni annak használatához. Emiatt az erre nem jogosult eszközök és felhasználók is hozzáférhetnek a hálózathoz. A hálózatbiztonság a vezeték nélküli hálózatok felügyeletének egyik fő összetevője.

- Osztott átviteli közeg - A WLAN-ok fél-duplex módban működnek, ami azt jelenti, hogy egyidejűleg csak egy eszköz végezhet adatküldést vagy fogadást. A vezeték nélküli közeg az összes vezeték nélküli felhasználó között meg van osztva. Ha a WLAN-hoz egyszerre több felhasználó is hozzáfér, akkor az minden felhasználó számára csökkenti a sávszélességet.

## A vezeték nélküli átvitel típusai

A vezeték nélküli átvitelre vonatkozó IEEE és ipari távközlési szabványok mind az adatkapcsolati, mind pedig a fizikai rétegre kiterjednek. Ezen szabványok mindegyikének a fizikai rétegre vonatkozó specifikációja a következő területeket foglalja magában:

- Az adatok rádiójelekké történő átalakítása

- Átviteli frekvencia és teljesítmény

- A jel vételére és dekódolására vonatkozó követelmények

- Antennák tervezése és kivitelezése

A vezeték nélküli szabványok a következők:

- IEEE 802.11: A vezeték nélküli LAN (WLAN) technológia, közismertebb nevén Wi-Fi, egy versengés alapú vagy nem determinisztikus rendszer, amely az ütközést elkerülő, vivőérzékeléses, többszörös hozzáférésű (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA) rendszert használja a közeghozzáférés vezérlésére.

- IEEE 802.15: A vezeték nélküli személyes hálózatok (Wireless Personal Area Network, WPAN) szabványa, közismert nevén a Bluetooth, amely egy eszközpárosítási folyamatot használ az 1 és 100 méter közötti kommunikáció lebonyolítására. Átviteli sebesség max.: 3Mb/s.

- IEEE 802.16: Közismert nevén a WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), amely pont-multipont topológiát használ a szélessávú vezeték nélküli hozzáférés biztosításához. Átviteli sebesség max.: 1Gb/s. (2004-től szabvány)

Ezen hálózatok sebessége és hatótávolsága többszöröse a jelenlegi Wi-Fi hálózatoknak, és lehetővé tesznek min. akár 100 Mbps-os sebességet, 20-40 km-es távolságba.  Fix, mobil és hordozható eszközöknél alkalmazható szélessávú adatátvitel. Wimax 2 eléri az 1 Gbit/s átviteli sebességet.

Vezetéknélküli LAN:

A vezeték nélküli hálózat közös adatátviteli közege lehetővé teszi az eszközök számára, hogy vezeték nélkül csatlakozzanak egymáshoz egy LAN-on keresztül. Egy WLAN általában a következő hálózati eszközök használatát követeli meg:

- Vezeték nélküli hozzáférési pont (Access Point, AP) - Fogadja a felhasználók vezeték nélküli jeleit, és csatlakozik a meglévő rézvezetékes hálózathoz, például az Ethernethez. Az otthoni és kisvállalati környezetben használt vezeték nélküli router egy eszközben tartalmazza a router, a switch és a hozzáférési pont funkcióit. A képen egy ilyen eszköz látható.

- Vezeték nélküli hálózati adapterek - Vezeték nélküli kommunikáció képességét biztosítják a hálózati állomásoknak.

A technológia fejlődésével számos Ethernet alapú WLAN szabvány alakult ki. Vezeték nélküli eszközök vásárlásakor meg kell győződni annak kompatibilitási és az együttműködési képességeiről.

A vezeték nélküli kommunikáció előnyei nyilvánvalóak, különösen ha a költséges kábelezés megtakarításáról és a hordozhatóságból adódó kényelemről beszélünk. A hálózati rendszergazdának úgy kell megalkotnia és alkalmaznia a szigorú biztonsági szabályokat, hogy a vezeték nélküli LAN védve legyen az illetéktelen hozzáférésektől és támadásoktól.

Infravörös:

- alacsony energiaszintű, és jelei nem képesek áthatolni a falakon vagy egyéb akadályokon

- Az infravörös sugarakat az emberi szem már nem képes fényként érzékelni, a bőr melegérző idegvégződései viszont képesek „meleg érzetként” felfogni.

- csak pont-pont típusú kapcsolatot tesz lehetővé

- kis hatótávolságú, rálátást igénylő kommunikációra használják

- nagyobb távolságok esetén, magasabb frekvenciájú elektromágneses hullámok használatára van szükség

Felhasználási területek:

- távirányítóknál

- Pc hardvereknél: bill., egér

- haditechnika: pozíció bemérésére, felmérésre és nyomkövetésre használják

- infravörös hősugárzóval való fűtés

- időjárás –megfigyelő műholdak méréseinél

- óceánok áramlásának megfigyelése

- mezőgazdaság és erdőgazdálkodás is alkalmazza az infravöröst érzékelő műholdak felvételeit

- sok madár és rovar érzékeli szemével

Bluetooth:

- rövid hatótávolságú, adatcseréhez használt, nyílt, vezeték nélküli szabvány

- Alkalmazásával számítógépek, mobiltelefonok (telefonkihangosítók) és egyéb készülékek között automatikusan létesíthetünk kis hatótávolságú rádiós kapcsolatot

- az 1.2-es verzió 1 Mbps-os, a 2.0-s Bluetooth pedig 3 Mbps-os adatátviteli sebességet tesz lehetővé a világszerte szabadon elérhető 2,4 gigahertzes frekvenciasávban

- Európában és az Egyesült Államokban a 2,402 GHz és 2,480 GHz közötti 79 db 1 MHz-es sávban működik

- Az adatcsatorna ebben a sávban másodpercenként 1600-szor változik véletlenszerűen („szórt spektrumú frekvenciaugrás”)

- Egy hálózatban egy időben 1 „mester” eszközhöz legfeljebb 7 másik eszköz csatlakozhat.

- z egymáshoz csatlakozott eszközök ún. personal-area network-öt (PAN), más szóval piconet-et hoznak létre, ami például az egy szobában lévő eszközök által alkotott hálózatot jelenti (vagy az autóban a mobiltelefon és a fejhallgató közötti kicsiny hálózatot).

- A Bluetooth alacsony energiafogyasztása miatt különösen alkalmas hordozható eszközök számára.

A készülékek osztályuktól függően az alábbi távolságon belül képesek kommunikálni:

Felhasználási területek:

- Vezeték nélküli hálózatok kialakítására asztali és hordozható számítógépek között, illetve csak asztali gépek között kis területen, ha nincs szükség nagy sávszélességre

- Számítógép-perifériák csatlakoztatására nyomtatók, billentyűzetek, egerek esetében

- Fájlok és adatok átvitelére és szinkronizálására személyi digitális asszisztensek (PDA-k, mobiltelefonok és a számítógép) között

- Egyes digitális zenelejátszók, fényképezőgépek és számítógép között

- Autóskészletek és fülhallgatók csatlakoztatására mobiltelefonokhoz

- Orvosi és GPS-készülékek

Rádiófrekvencia:

802.11

- sávszélesség (max): 2Mb/s

- használt frekvencia: 2,4GHz

- Apró sebesség a mai alkalmazásokhoz. Könnyű megérteni, miért nem találja meg a piacon az ilyen szabványnak megfelelő berendezéseket.

802.11a

- sávszélesség(max): 54Mb/s

- használt frekvencia: 5GHz

- magasabb költségei kevésbé népszerűvé tették, csökkenti a jel lefedettségét, nehézségekbe ütköznek a falakon és más tárgyakon. Előnye a kiváló sebesség és az egyéb háztartási készülékekkel való interferencia veszélyének megszüntetése

802.11b

- sávszélesség (max): 5,5Mb/s vagy 11Mb/s

- használt frekvencia: 2,4GHz

- alacsony termelési költség, alacsony működési sebesség és a kockázata az, hogy zavarja a háztartási készülékeket és a 2.4 GHz sávot használó egyéb eszközök.

802.11g

A legelterjedtebb változat.

- sávszélesség (max): 54Mb/s

- használt frekvencia: 2,4GHz

- 802.11g sikeres volt a 802.11a és az 802.11b kombinációja, amely akár az 54 Mbps sebességet is képes működtetni  a 2.4 GHz frekvenciaspektrumban

- felülről kompatibilis a 802.11.b-vel

A továbbfejlesztett változatai: SuperG: 108Mb/s sebesség MIMO (multiple in, multiple out): több antennával a rádióhullámok visszaverődését is képes értelmezni, ezért nagyobb lefedettséget biztosít

802.11n

A legelterjedtebb változat.

- sávszélesség (max): 600Mb/s

- használt frekvencia: 2,4GHz, 5GHz

- megnövekedett hatótávolsággal és átbocsátóképességgel rendelkezik

- felülről kompatibilis a 802.11.b és 802.11.g eszközökkel

802.11ac

- sávszélesség (max): 1,3 Gb/s

- használt frekvencia: 5 GHz

- megjelenés dátuma: 2013. december 11.

802.11ad

- sávszélesség (max): 7,2 Gb/s

- használt frekvencia: 60 Ghz

- megjelenés dátuma: 2012. december

- hatótávolság: 1-10 m

Felhasználási területek

Irodákban, nyilvános helyeken (repülőtér, étterem, hotel, magánházak stb.) megvalósított vezeték nélküli helyi hálózat, aminek segítségével a látogatók saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra.

Kialakítása a következő módokon történhet:

- Publikus, nyílt hálózat: bármely wi-fi routerrel kialakítható, az így létrehozott hálózathoz bárki csatlakozhat mindenféle korlátozás nélkül

- Privát hálózat: a hálózat saját felhasználásra lett kialakítva, melyet egy titkos jelszó véd, így ahhoz csak a jelszó ismeretében lehet csatlakozni

- Publikus, zárt hálózat: egy speciális szoftver gondoskodik arról, hogy a hálózatot csak egy kód ismeretében, korlátozott ideig lehessen használni. Ezt a formát rendszerint éttermek, kávézók használják, ahol az internetelérés fogyasztáshoz van kötve

- Publikus, részlegesen zárt hálózat: átmeneti típus a nyílt és egyben publikus hálózatok, illetve a privát hálózatok közt.

  - Két főbb típusa különböztethető meg,

    - a hozzáférési pont számára elérhető sávszélesség bizonyos, akár igen elenyésző hányadának nyílt, és publikussá tett formája,

    - illetve egy szélesebb kör számára elérhető, publikus, azonban zárt hálózat ismeretes.

- Kereskedelmi HotSpot szolgáltatás: a vezeték nélküli hálózat csak díjfizetés ellenében, korlátozott ideig használható

WLAN összetevők:

Üzemmódok:

Miért támadják a WLAN-okat?

A vezeték nélküli hálózatok egyik legnagyobb előnye, hogy az eszközök egyszerű és kényelmes csatlakozását teszik lehetővé. Sajnos a kapcsolódás egyszerűsége és annak ténye, hogy az információ a levegőn keresztül kerül átvitelre, sebezhetővé teszi hálózatunkat a behatolásokkal és támadásokkal szemben.

A vezeték nélküli kapcsolódás miatt, a támadónak nem szükséges fizikailag csatlakozni számítógépünkhöz vagy hálózatunk bármely eszközéhez. Lehetséges az, hogy egy támadó ráhangolódjon hálózatunk vezeték nélküli jeleire, épp úgy, mint amikor behangolunk egy rádióállomást.

A támadó a lefedettségi területen belül képes hozzáférni hálózatunkhoz. Miután bejutott, ingyen használhatja az Internet kapcsolatot, valamint kárt tehet a hálózathoz csatlakozó más számítógépek adataiban vagy ellophat személyes információkat.

A vezeték nélküli hálózatok sebezhetősége miatt a WLAN támadások elleni védekezés érdekében speciális biztonsági szolgáltatásokra és megvalósítási módszerekre van szükség. Ezek közé tartoznak a vezeték nélküli eszköz előzetes beállításakor elvégzendő egyszerű teendők ugyanúgy, mint a jóval fejlettebb biztonsági konfigurációk.

Az egyik egyszerű módszer egy vezeték nélküli hálózatba való bejutáshoz, ha tudjuk a hálózat nevét, az SSID-t.

A hálózathoz csatlakozó minden számítógépnek ismernie kell az SSID-t. Alapértelmezés szerint, a vezeték nélküli forgalomirányítók és hozzáférési pontok a lefedettségi terület minden állomása felé szórják az SSID-t. Az SSID szórás bekapcsolásával, bármely vezeték nélküli ügyfél észlelheti és csatlakozhat a hálózathoz, ha nincsenek érvényben egyéb biztonsági beállítások.

Az SSID szórása kikapcsolható. Ha ki van kapcsolva, a hálózat létezése többé nem nyilvános. Bármely csatlakozni kívánó számítógépnek ismernie kell az SSID-t. Továbbá, fontos az alapértelmezett beállítások megváltoztatása. A vezeték nélküli eszközök bizonyos beállításai előre konfiguráltak, például az SSID, jelszavak és az IP címek. Ezen alapértelmezett adatok használata egyszerűvé teszik egy támadó számára a hálózat azonosítását és az abba való behatolást.

Még ha az SSID szórás ki is van kapcsolva, elég valószínű, hogy valaki jól ismert SSID-kkel próbálkozva bejut hálózatunkba. Ezen kívül, ha az egyéb alapértelmezett beállítások, mint jelszavak és IP címek nem kerülnek megváltoztatásra, akkor a támadók hozzáférhetnek az AP-hez és változtatásokat eszközölhetnek rajta. Az alapértelmezett adatokat érdemes valamilyen biztonságosabb, egyedi értékre változtatni.

A fenti változtatások önmagukban nem védik meg hálózatunkat. Például az SSID-k titkosíttatlan szöveg formájában kerülnek átvitelre. Vannak olyan eszközök, amelyek képesek elfogni a vezeték nélküli jeleket és a titkosítattlanul küldött adatokat. Így, még ha az SSID szórását ki is kapcsoltuk és megváltoztattuk a gyári értékeket, a támadók a vezeték nélküli jeleket elfogva és feldolgozva ki tudják deríteni hálózatunk azonosítóját, és felhasználhatják a hálózathoz való csatlakozáshoz. Csak többféle módszer együttes alkalmazásával védhetjük meg WLAN-unkat.

Egy WLAN elérésének korlátozása

A vezeték nélküli hálózat használata korlátozásának egyik módszere, hogy pontosan megmondjuk, mely eszközök csatlakozhatnak. Ezt a MAC-címek szűrésével érhetjük el.

MAC cím szűrés

A MAC cím szűrés a MAC címeket használja annak eldöntéséhez, hogy mely eszközök engedélyezettek a hálózat elérésére. Ha egy vezeték nélküli állomás megpróbál csatlakozni vagy társítást kezdeményezni egy AP-val, elküldi saját MAC cím információját. Ha a MAC cím szűrés be van kapcsolva, a vezeték nélküli forgalomirányító, illetve a hozzáférési pont megkeresi a kliens MAC címét egy előre létrehozott listában. Csak azon eszközök engedélyezettek a csatlakozásra, melyek MAC címeit előzetesen rögzítették a forgalomirányító adatbázisába.

Ha a MAC cím nem található a listában, akkor az eszköz nem csatlakozhat vagy veheti igénybe a hálózatot.

Ezzel a biztonsági módszerrel is van azonban néhány probléma. Az egyik, hogy a hálózathoz csatlakozni kívánó összes eszköz MAC címének rögzítve kell lennie az adatbázisban, mielőtt a csatlakozási próbálkozások megtörténnének. Ha egy eszköz nincs azonosítva az adatbázisban, akkor nem fog tudni csatlakozni. A másik probléma az, hogy a támadó felhasználhatja egy hozzáféréssel rendelkező, engedélyezett eszköz MAC címét.

Hitelesítés egy vezetéknélküli hálózatban

Egy másik módszer a csatlakozások szabályozásához a hitelesítés alkalmazása. A hitelesítés az a folyamat, mely során hitelesítési információk alapján dől el a belépés engedélyezése. Annak eldöntésére használják, hogy a kapcsolódni kívánó eszköz megbízható-e.

Jelszó és felhasználói név használata a hitelesítés leggyakoribb formája. Egy vezeték nélküli környezetben, a hitelesítési folyamat biztosítja a csatlakozó állomás megbízhatóságát, de a felülvizsgálati folyamat kissé eltérő módon zajlik. A hitelesítés folyamat, ha engedélyezve van, még azelőtt megtörténik, mielőtt az ügyfél beléphetne a WLAN-ba. Három különböző típusú vezeték nélküli hitelesítési módszer létezik: a nyílt hitelesítés, a PSK és az EAP.

Nyílt hitelesítés

Alapértelmezés szerint a vezeték nélküli eszközök nem igényelnek hitelesítést. Minden hálózati eszköz képes a társításra, tekintet nélkül arra, hogy melyek azok valójában. Minden hálózati eszköz képes a csatlakozásra függetlenül attól, ki is valójában. A nyílt hitelesítést közhasznú hálózatok esetén érdemes alkalmazni, például amelyek iskolákban vagy éttermekben találhatóak. Akkor is használható, ha a hálózatba való belépés után más eszközökkel végezzük a hitelesítési eljárást.

Előre megosztott kulcs (PSK)

PSK használata esetén, az AP-n és az ügyfél eszközön ugyanazt a kulcsot vagy titkos szót kell beállítani. Az AP egy véletlenül generált bájtsorozatot küld az ügyfélnek. Az ügyfél fogadja a bájtsorozatot, a kulcs alapján titkosítja (kódolja), és visszaküldi a hozzáférési pontnak. Az AP fogadja a kódolt üzenetet, és a saját kulcsát használva visszafejti (dekódolja). Ha a visszafejtett bájtsorozat megegyezik az eredetileg küldöttel, az ügyfél kapcsolódhat a hálózatra. A PSK egyutas hitelesítést végez, azaz csak az állomás hitelesíti magát a hozzáférési ponton. A PSK nem hitelesíti az AP-t az ügyfél eszközön, és nem azonosítja az állomás tényleges felhasználóját sem.

Kiterjeszthető Hitelesítési Protokoll (EAP)

Az EAP kölcsönös vagy kétutas hitelesítést biztosít, és lehetővé teszi a felhasználó azonosítását is. Ha EAP-ot használó programot telepítettek egy állomásra, az ügyfél egy kiszolgáló oldali hitelesítő szerverrel kommunikál, mint például a távoli hitelesítés behívásos felhasználói szolgáltatás (Remote Authentication Dial-in User Service, RADIUS). Ez a kiszolgáló oldali szolgáltatás különválasztva működik a hozzáférési pontoktól és adatbázist tart fenn a hálózatot használni jogosult felhasználókról. Amikor EAP-ot használnak, a felhasználónak - nem csak az állomásnak - meg kell adnia az azonosítóját és a jelszavát, melyek érvényességét a RADIUS adatbázisban ellenőrzik. Ha az adatok érvényesek, a felhasználó hitelesítése sikeres.

Ha valamilyen hitelesítés be van állítva, a hitelesítés módjától függetlenül, az ügyfélnek előbb sikeresen át kell esnie a hitelesítésen, mielőtt az AP-al való társítási folyamat elkezdődne. Ha a hitelesítés és a MAC-cím szűrés egyaránt be van állítva, a hitelesítési folyamat zajlik le először.

- Ha a hitelesítés sikeres, az AP ellenőrzi a MAC címet.

- Ha a cím érvényes, a hozzáférési pont az állomás táblájába teszi az ügyfél MAC címét.

- Az állomást ekkor tekintjük társítottnak a hozzáférési ponthoz (AP), és használhatja a hálózatot.

Titkosítás WLAN-on

A hitelesítés és a MAC cím szűrés megakadályozhatja a támadók hálózathoz való hozzáférését, de nem előzik meg az átvitt adatok elfogásának lehetőségét. Mivel egy vezeték nélküli hálózatnak nincsenek pontosan definiálható határai és az adatátvitel a levegőn keresztül történik, egy támadó számára egyszerű a vezeték nélküli keretek elfogása vagy más néven lehallgatása (sniffing). A titkosítási folyamat az adatok átalakítását jelenti, így az elfogott információk használhatatlanok lesznek.

Vezetékessel egyenértékű protokoll (Wired Equivalency Protocol, WEP)

A Vezetékessel Egyenértékű titkosítási Protokoll (WEP) egy fejlett biztonsági lehetőség, mely a levegőben áthaladó hálózati forgalom titkosítását végzi. A WEP előre beállított kulcsok használatával kódolja és fejti vissza az adatokat.

A WEP-kulcsokat szám- vagy betűsorozat formájában használják, többnyire 64 vagy 128 bit hosszúsággal. Némely esetben a 256 bit hosszú kulcsok is támogatottak. Ezen kulcsok létrehozásának és beírásának egyszerűsítése végett számos eszköz felkínálja a Jelmondat (Passphrase) lehetőségét. A passphrase segítségével könnyen észben tarthatunk egy szót vagy kifejezést, melyet a kulcsok automatikus létrehozásához használhatunk.

Annak érdekében, hogy a WEP működjön, a hozzáférési pontnál és az összes engedélyezett állomáson ugyanazon WEP kulcsot kell megadni. Ezen kulcs nélkül, az eszközök nem tudnák értelmezni az átvitelt.

A WEP egy nagyszerű mód arra, hogy megakadályozzuk a támadókat a jelek elfogásában. Azonban megvannak a WEP hátrányai is, például, hogy az összes WEP állomáson statikus (állandó) érvényű kulcsokat használ. Léteznek olyan alkalmazások, melyek segítségével a támadók kideríthetik a WEP kulcsot. Ezek a programok hozzáférhetőek az Interneten. Miután a támadó kinyerte a kulcsot, teljes hozzáférést szerez az összes továbbított információhoz.

A sebezhetőség elkerülésének egyik módja a WEP kulcsok gyakori megváltoztatása. A másik módszer egy jóval fejlettebb és biztonságosabb titkosítási eljárás, a Wi-Fi Védett Hozzáférés (WPA) alkalmazása.

WEP2

Futtatható volt azon a néhány (de nem mindegyik) hardveren, amely nem volt képes a WPA-t vagy a WPA2-t futtatni és kiterjesztették a biztonsági kulcs értékét 128bit-re. Ez némileg segített a "brute force = nyers erőt" alkalmazó támadások kivédésében.

Wi-Fi Védett Hozzáférés (WPA)

A WPA is 64 és 256 bit közötti hosszúságú kulcsokat használ. A WPA azonban a WEP-pel ellentétben új, dinamikus kulcsokat hoz létre minden alkalommal, amikor egy állomás kapcsolódik a hozzáférési ponthoz. Éppen ezért a WPA jóval biztonságosabb, mint a WEP, mivel sokkal nehezebb feltörni.

WPA2

A WPA2 az ajánlott megoldás a WEP biztonsági problémáira, vagy régebbi berendezésekben a fejletlenebb WPA, ahol csak az van. Mindkettő biztonságosabb a WEP-nél. Néhány régebbi Wi-Fi eszközhöz is adhatunk WPA vagy WPA2 támogatást, ha frissítjük az eszköz firmware-ét. A WPA egy gyors, időközi megoldás a WEP helyett; ugyanazon a hardveren elfut, mint a WEP. A TKIP (a WPA alapja) már nem fejlődik tovább és a következő teljes 802.11-es szabványban érvénytelenítették.

TKIP

A Temporal Key Integrity Protocol (röviden: TKIP = Időszakos Kulcs Sérthetetlenségi Protokoll). A TKIP-t nem fejlesztették tovább 2005 után és a 802.11 szabvány következő teljes kiadásában hatálytalanítva lett.

Forgalomszűrés egy WLAN-on

Annak szabályozásán kívül, hogy ki fér hozzá a WLAN-hoz, és ki használhatja fel a továbbított adatokat, fontos, hogy a WLAN-on keresztül továbbított hálózati forgalom típusát is szabályozni lehessen. Ezt forgalomszűrés segítségével valósítják meg.

A forgalomszűrés letiltja mind a hálózatba belépő, mind a hálózatot elhagyni kívánó nemkívánatos forgalmat. A szűrést az AP végzi el, miközben a forgalom áthalad rajta. A szűrés arra használható, hogy bizonyos forrásállomás felől jövő vagy célállomás felé igyekvő forgalmat MAC vagy IP címek alapján kiszűrjünk. Ezen kívül számos alkalmazás működését blokkolhatjuk a megfelelő portszámok letiltásával. Azáltal, hogy eltávolítjuk a nemkívánatos, haszontalan és gyanús adatforgalmat a hálózatból, jóval nagyobb sávszélesség áll rendelkezésre a fontos adatok átvitelére, ami a WLAN teljesítményének növekedését eredményezi. Például, a forgalomszűrést használhatjuk arra, hogy letiltsunk minden olyan Telnet forgalmat, amely egy meghatározott számítógépre, például egy hitelesítő kiszolgálóra irányul. Bármely próbálkozás, amely telnet segítségével próbálja elérni a hitelesítő szervert, gyanús hálózati forgalomnak számít és le lesz tiltva.

WLAN tervezése

Egy vezeték nélküli hálózat megvalósításakor a telepítést gondos tervezésnek kell megelőznie. Ezek közé tartozik:

- A használandó vezeték nélküli szabvány meghatározása

- Az eszközök leghatékonyabb elhelyezésének meghatározása

- Egy telepítési és biztonsági terv elkészítése

- A vezeték nélküli eszközök firmware-jének mentési és frissítési stratégiája

Vezeték nélküli szabványok

Tekintettel kell lennünk számos tényezőre, mielőtt egy WLAN szabvány használata mellett döntenénk. A legfontosabb tényezők közé tartozik: sávszélességi követelmények, lefedettségi területek, meglévő hálózatok szabványa, költségek. Ezen információkat a végfelhasználói igények megismerésével gyűjthetjük össze.

- Ennek legegyszerűbb formája, ha kérdéseket intézünk a felhasználók felé.

- Jelenleg mekkora sávszélességet igényelnek a hálózaton futtatott programok?

- Összesen hány felhasználó használná a WLAN-t?

- Mekkora lefedettségi területre van szükség?

- Milyen a meglévő hálózati kiépítés?

- Mekkora a költségvetés?

A BSS cellában elérhető maximális sávszélességet az adott BSS felhasználói között meg kell osztani. Még ha a használt alkalmazások nem is igényelnek nagy sávszélességet, egy nagyobb sebességű technológia valamelyikére lehet szükség, ha egyidőben több felhasználó is csatlakozik a hálózathoz.

A különböző szabványok eltérő méretű lefedettségi területet biztosítanak. A 802.11 b/g/n technológiák által használt 2,4 GHz-es jelek nagyobb hatótávolságúak, mint a 802.11a szabvány 5 GHz-es jelei. Ezért a 802.11 b/g/n szabványok nagyobb területű BSS-ek kialakítására alkalmasak. Emiatt kevesebb eszközt kell beépíteni, ami alacsonyabb megvalósítási költséggel jár.

A létező hálózatok ugyancsak befolyásolják a telepítésre kerülő WLAN szabványok kiválasztását. Például a 802.11n szabvány felülről kompatibilis a 802.11g és 802.11b szabványokkal, de a 802.11a-val nem. Ha a meglévő hálózati infrastruktúra és a használt berendezések a 802.11a szabványt támogatják, akkor az új megvalósításnak is támogatnia kell ezt a szabványt.

Az ár nem elhanyagolható tényező. Ha a költségeket vesszük figyelembe, számoljunk összköltséggel (TCO), mely magában foglalja a beszerzési és telepítési költségeket is. Egy közepes vagy nagyméretű vállalati környezetben az összköltségnek (TCO) sokkal nagyobb súlya van a választott WLAN szabványra nézve, mint az otthoni vagy kisvállalati környezetekben. Ez azért van, mert a nagyobb vállalatok esetében, több berendezésre és telepítési tervekre van szükség, melyek növelik a költségeket

Egy AP telepítése és biztonsági beállításai

Miután meghatároztuk a legmegfelelőbb technológiát és az AP helyét, szereljük fel, és készítsük el a biztonsági beállításait. A biztonsági óvintézkedéseket még azelőtt meg kell tervezni és alkalmazni, mielőtt az AP-t az ISP-hez vagy a hálózathoz csatlakoztatnánk.

Néhány alapvető biztonsági intézkedés:

- A gyári értékek megváltoztatása az SSID, felhasználó nevek és jelszavak esetében.

- Az SSID szórásának letiltása

- MAC cím szűrés beállítása.

Néhány fejlett biztonsági intézkedés:

- WEP vagy WPA titkosítás használata

- Hitelesítés beállítása

- Forgalomszűrés alkalmazása

Tartsuk észben, hogy egyetlen biztonsági óvintézkedés önmagában nem képes teljesen megvédeni a hálózatot. Többféle technika együttes alkalmazása elősegíti a biztonsági terv integritását.

Amikor az állomások konfigurálására kerül sor, nagyon fontos, hogy az SSID-k megegyezzenek az AP-n beállított SSID-vel. Ezen kívül a titkosítási és hitelesítési kulcsoknak is meg kell egyezniük.