## Fájlmegosztási szolgáltatások biztosítása

Egy másik általánosan használt alkalmazási rétegbeli protokoll a fájlátviteli protokoll (File Transfer Protocol, FTP). Az FTP-t egy kliens és egy szerver közötti adatátvitelre fejlesztették ki. Az FTP-kliens egy FTP-démont (FTPd) futtató szerverről való adatletöltésre vagy arra történő adatfeltöltésre szolgáló alkalmazás.

Amint azt az ábra is mutatja, a kliens és a szerver közötti sikeres adatátvitelhez az FTP két kapcsolatot igényel. Egyet a parancsoknak és a válaszoknak, a másikat pedig a tényleges fájlátvitelhez.

- Az első kapcsolatot a szerverrel a kliens kezdeményezi a kliens parancsaiból és a szerver válaszaiból álló vezérlési forgalomnak.

- Szintén a kliens kezdeményezi a tényleges adatátvitelre szolgáló második kapcsolatot is a szerverrel. Ez a kapcsolat minden egyes adatátvitel alkalmával létrejön.

Az adatátvitel mindkét irányba megtörténhet. A kliens tölthet le adatokat a szerverről és oda tölthet is fel adatokat.

FTP folyamat

20-as port

21-es port

kliens nyitja meg az adatforgalom második kombinációját.

az ügyfél megnyitja az első kapcsolatot a szerverrel a forgalom ellenőrzése érdekében.

A vezérlő kapcsolaton keresztül küldött parancsok alapján az adatok letölthetők a szerverről

vagy az ügyfélről

Fájlmegosztási szolgáltatások biztosítása

Az SMB (Server Message Block) egy az IBM által az 1980-as évek végén kifejlesztett kliens-szerver fájlmegosztó protokoll, amely olyan osztott hálózati erőforrások szerkezetét írja le, mint például könyvtárak, fájlok, nyomtatók és soros portok. Ez egy kérés-válasz protokoll.

Az SMB-protokoll leírja a fájlrendszer elérését, valamint azt, hogy a kliensek hogyan kérhetik le a fájlokat. Leírja továbbá az SMB-protokoll folyamatok közötti belső kommunikációját is. Minden SMB-üzenetnek közös a formátuma. Ez a formátum egy állandó hosszúságú fejlécet és egy azt követő változó méretű paraméter- és adatkomponenst használ.

Az SMB-üzenetek az alábbiakra alkalmasak:

- Párbeszédek indítása, hitelesítése és lezárása.

- Fájl- és nyomtatóelérés vezérlése.

- Egy alkalmazás és egy másik eszköz üzenetváltásainak biztosítása.

Az SMB alapú fájlmegosztás és nyomtatás a Microsoft legfőbb hálózati szolgáltatásaivá vált. A Windows 2000 szoftversorozat megjelenésével a Microsoft megváltoztatta az SMB által használt mögöttes struktúrát. A Microsoft termékek korábbi verzióiban az SMB-szolgáltatások névfeloldásra még nem TCP/IP-re épülő protokollt használtak. A Windows 2000-től minden Microsoft termék már DNS neveket használ, ami közvetlenül támogatja az SMB-erőforrások TCP/IP protokoll alapú megosztását (ábra).

Szerverüzenet-blokk

A 2. ábra két Windows PC közti SMB-alapú fájlcserefolyamatot szemlélteti.

A kiszolgáló tömegesen blokkolja a fájlmegosztást

A fájlátviteli protokollal (FTP) ellentétben a fájlmegosztással a kliensek tartós kapcsolatokat építenek ki a szerverekkel. A kapcsolat létrejötte után a kliens felhasználója a szerveren lévő erőforrásokat helyi erőforrásként tudja elérni.

A Linux és Unix operációs rendszerek egy SAMBA nevű SMB-verzió alkalmazásával biztosítanak módszert a Microsoft hálózatokkal történő erőforrás-megosztásához. Az Apple Macintosh operációs rendszerek ugyancsak támogatják az SMB-protokoll alapú erőforrás-megosztást.

Az alkalmazási réteg felelős a hálózati kommunikációt kezelő és továbbító mögöttes folyamatok közvetlen eléréséért. Az adathálózat típusától függetlenül ez a réteg egyben a kommunikációk forrása és célja is. Valójában a hálózathasználat fejlődése egyben az alkalmazástípusok fejlesztésére is kihat.

Az olyan trendek, mint a „hozd a saját eszközöd” (Bring Your Own Device, BYOD), a bárhonnan történő hozzáférés lehetősége, a virtualizáció, valamint a gép-gép közti közvetlen kommunikáció (Machine-to-Machine, M2M) újfajta alkalmazásoknak nyitottak utat. A becslések szerint 2020-ra mintegy 50 milliárd eszköz lett összekapcsolva. Egyedül 2010-ben több mint 350 000 alkalmazást fejlesztettek, több mint 3 millió letöltéssel.  Mindez az emberek ösztönös kapcsolatainak, folyamatoknak, adatoknak és tárgyaknak a világát eredményezi a hálózaton.

Az "okos" címkék használata, valamint a hétköznapi eszközök – a kerékpároktól és palackoktól kezdve a hűtőszekrényeken át a járművekig – digitálissá tétele és internetre csatlakoztatása új és szinte elképzelhetetlen távlatokat nyit az emberek, de a vállalatok interakciójában is. A tárgyak képesek lesznek információt gyűjteni, fogadni és küldeni felhasználóiknak és más eszközöknek is. Ahogy azt az ábra is szemlélteti, az internet fejlődésének ez az új hulláma a tárgyak internete (Internet of Things, IoT) vagy "minden a hálón" néven vált ismertté.

Mára több mint 100 millió árusító automata, jármű, füstérzékelő és egyéb eszköz oszt meg automatikusan információkat, és ez szám a Berg Insight piackutató számításai szerint 2016-ra eléri a 360 milliót. Ma a fénymásolók egy M2M-modullal automatikusan képesek friss tonert és papírt rendelni, vagy egy hiba miatt riasztani a technikust, akár a javításhoz szükséges alkatrészt is meghatározva.

37 milliárd új dolog fog összekapcsolódni 2020-ig.

Ahogy az internet fejlődik, úgy fogunk mi is.

Itt van mindennek az Internetje.

Az alkalmazások számának robbanása nagyrészt a hálózati adatfeldolgozás hatékony réteges szemléletének köszönhető. Különösen az alkalmazási réteg és az adattovábbítás funkcióinak elkülönítése segít abban, hogy az alkalmazási protokollokat megváltoztathassuk, és új alkalmazásokat fejleszthessünk anélkül, hogy az adatok hálózaton keresztüli átjutásával külön foglalkozni kellene. Ez a feladat más rétegekre, azaz más fejlesztőkre hárul.

Animáció: 10.3.1.2

Ahogy azt az ábra mutatja, amikor egy alkalmazás egy kérést küld a szerveralkalmazásnak, akkor az alkalmazási réteg összeállítja az üzenetet, majd kézbesítésre továbbadja a kliens alsóbb rétegeinek. Ahogy az üzenet végighalad a protokoll-vermen, minden alsóbb réteg beágyazza azt, azaz ellátja a saját kommunikációs protokolljához tartozó fejléccel. Ezeknek a küldő- és fogadóállomáson is meglévő protokolloknak az együttműködése teszi lehetővé az alkalmazások végponttól végpontig terjedő hálózati adattovábbítását.

Protokollok - mint például a HTTP - teszik lehetővé a weboldalak állomásokhoz való eljutását. Miután már tanultunk a különböző rétegekről és funkcióikról, végigkövethetjük egy weboldal webszerverről történő lekérését, hogy lássuk ezen független funkciók teljes együttműködését.

A TCP/IP modellt szerint a teljes kommunikációs folyamat hat lépésből áll:

  - Az adatok létrehozása

Az első lépés az adatok létrehozása a kezdeményező forrásállomás alkalmazási rétegében. Ebben az esetben a webes kliens HTTP GET-kérésének összeállítása után az adatokat kódolják, tömörítik és szükség esetén titkosítják. A TCP/IP modellben ez az alkalmazási rétegbeli protokoll feladata, mivel az magába foglalja az OSI-modell alkalmazási-, megjelenítési- és viszonyrétegei funkcióit is. Az alkalmazási réteg ezeket az adatokat adatfolyam formájában küldi tovább a szállítási rétegnek.

  - Szegmentáció és kezdeti adatbeágyazás

A protokoll-vermen lefelé haladva a következő lépés az adatok szegmentációja és beágyazása. A szállítási rétegben a HTTP GET-üzenetet kisebb és kezelhetőbb darabokra tördelik, majd minden egyes darab egy szállítási rétegbeli fejlécet kap. A szállítási réteg fejlécében az üzenet újbóli összeállításához szükséges adatok vannak. Tartalmaz egy azonosítót is, a 80-as portszámot. Ez jelzi majd a célszervernek, hogy az üzenet a webszerver alkalmazásnak küldték. Hozzáadódik még egy véletlen generált forrásport azonosító is, hogy a kliens képes legyen a visszatérő kommunikációt a megfelelő kliensalkalmazásának továbbítani.

  - Címzés

A következő lépésben, ahogy azt az ábra is mutatja, a szegmensek címazonosítókat kapnak. Ahogyan az adatok célhoz történő továbbítását előkészítő protokolloknak is több rétege van, úgy a kézbesítést biztosító címzés is többrétegű. A hálózati réteg feladata az adatok forrástól a célállomásig történő eljutását biztosító címek hozzáadása. A hálózati réteg ezt a szegmensek IP-csomagba történő beágyazásával oldja meg. Az IP-csomag fejléce tartalmazza a forrás- és célállomások IP-címeit. (A célállomás IP-címét általában egy tartománynév DNS lekérdezéséből nyerjük.) A forrás és cél IP-cím, valamint a forrásport és a célport együttesét socket-nek nevezzük. A socket-et használjuk a kliens által kért kiszolgáló és szolgáltatás azonosítására.

Socket:

  - Az átvitel előkészítése

Miután a csomag megkapta az IP-címzést, azt a hálózatelérési réteghez továbbítják, hogy az adatok az átviteli közegre kerülhessenek (lásd ábra). Azért hogy ez rendben megtörténhessen, a hálózatelérési rétegnek a csomagot egy fejléccel és egy utótaggal ellátott keretbe kell ágyaznia. Ez a keret tartalmazza a forrásállomás, valamint a célállomás felé vezető útvonal következő állomásának (next hop) fizikai címét. Ez megegyezik az OSI-modell második, azaz adatkapcsolati rétegének (Layer 2) funkciójával. A második réteg egy helyi hálózaton belüli végzi az üzenetek továbbítását. A második rétegbeli cím az adott helyi hálózaton egyedi és a végberendezés címét reprezentálja a fizikai közegen. Ethernetet használó LAN-okban ezt a címet közeghozzáférés-vezérlési címnek (MAC, Media Access Control) nevezik. A hálózatelérési réteg a forrás- és célcímekkel kiegészített keretet, bitekké, aztán pedig elektromos- vagy fényimpulzus jelekké alakítja, majd a fizikai közegen továbbítja.

  - Az adatok átvitele

Az adatokat átviteli közegekből és közvetítő eszközökből álló összekapcsolt hálózatokon keresztül továbbítjuk. Ahogy a beágyazott üzenet átjut a hálózaton, különböző közegeken és hálózattípusokon megy keresztül. A hálózatelérési réteg határozza meg a különböző közegek keretformátumát és a keretek küldési módját, amit közeghozzáférés-vezérlésnek nevezünk.

Ha cél- és a forrásállomás ugyanazon a hálózaton van, akkor a csomag a két állomás között a helyi közegen forgalomirányító szükségessége nélkül kerül kézbesítésre. Ha azonban a cél- és a forrásállomás nem ugyanazon a hálózaton vannak, akkor a csomag továbbítása számos hálózaton, különböző közegtípusokon és forgalomirányítókon keresztül történhet. Ahogy a keret áthalad a hálózaton, a benne lévő információ nem változik.

A helyi hálózatok határán egy közvetítő eszköz, általában egy forgalomirányító, kibontja a keretet, hogy a csomag fejlécéből kiolvashassa a célállomás címét. A forgalomirányítók ezen cím hálózatazonosító részét használják a célállomáshoz vezető út meghatározására. Ahogy a forgalomirányító az útvonalat meghatározta, a csomagot új keretbe ágyazza és elküldi a célállomáshoz vezető út következő ugrásának címére.

Animáció: 10.3.1.5

  - Az adatok kézbesítése a megfelelő alkalmazáshoz

Végül a keret megérkezik a célállomáshoz. Ahogyan az adat a célállomáson felfelé halad a protokoll-veremben, beágyazását visszafejtik, majd végül újból összeállítják. A hálózatelérési rétegtől, a hálózati rétegen és a szállítási rétegen keresztül az adat folytonosan halad felfelé míg végül el nem éri az alkalmazási réteget, ahol feldolgozásra kerül. De honnét tudja az eszköz, hogy az adatok a megfelelő alkalmazáshoz jutottak-e?

Emlékezzünk rá, hogy a szállítási rétegbeli PDU fejlécének adatai azonosítják a célállomáson azt a folyamatot vagy szolgáltatást, amelyhez az illető adat tartozik. Az állomások, akár kliensek, akár szerverek az interneten, több hálózati szolgáltatást is képesek párhuzamosan futtatni. Egy PC-n gyakran egyszerre van megnyitva egy levelezőkliens, egy böngésző, egy üzenetküldő program, valamilyen média folyam, esetleg egy játék. Ezek az önállóan futó programok lehetnek példák az egyedi folyamatokra.

Egy weboldal megtekintése legalább egy hálózati folyamatot igényel. Egy hiperlinkre kattintáskor a böngésző egy kommunikációs folyamatot kezdeményez egy webszerver. A háttérben ugyanakkor egy levelezőkliens e-maileket küldhet és fogadhat, egy kolléga, vagy barát pedig chat-elhet.

Vegyünk egy olyan számítógépet, aminek csak egy hálózati interfésze van. A PC-n futó valamennyi alkalmazás adatfolyama ezen az egy interfészen keresztül lép be és távozik, ám a chat üzenetek mégsem jelennek meg az éppen szerkesztett dokumentum közepén és az e-mailek sem jelennek meg a játék felületén.

Ez azért van így, mert a forrás- és célállomásokon lévő egyes folyamatok egymással kommunikálnak. Minden alkalmazást, vagy folyamatot egy 4. rétegbeli portszám jelöl. Az egyedi párbeszédeket az egymással kommunikáló alkalmazások 4. rétegbeli forrás- és cél portszám párosa azonosítja. Adatok beérkezésekor megvizsgálják a portszámot, hogy az adatok céljául szolgáló alkalmazást vagy folyamatot kiválaszthassák.

Portszámok: